INTRODUCTION TO INTERFACE

Disusun Oleh:

Dimas Dzikra Pratama 	299259

BANTEN

9 SEPTEMBER 2026

# Operating condition

Exercise : measure digital pin output voltage

Komponen yang digunakan:

  1x Arduino Uno

  1x Multimeter Digital

Pin:

  Pin 13 (LED_BUILTIN): Dihubungkan ke probe Merah (Positif) pada multimeter.

  GND: Dihubungkan ke probe Hitam (Negatif/COM) pada multimeter.

Kode:

#include "Arduino.h"

void setup()
{
  // initialize LED digital pin as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

  delay(5000);

  // turn the LED off by making the voltage LOW
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

  delay(5000);
}

Dokumentasi:

# Digital Input Output

Komponen yang dibutuhkan:

- 1x Arduino Uno

- 1x Push Button (Tombol)

- 1x LED

- 2x Resistor (220 ohm{led} dan 10k ohm{button})

Konfigurasi Pin:

- Pin 2: Dihubungkan ke salah satu kaki Push Button. (Kaki Push Button yang satunya lagi dihubungkan ke GND).

- Pin 8: Dihubungkan ke kaki panjang (Anoda) LED.

- GND: Dihubungkan ke kaki pendek (Katoda) LED melalui perantara Resistor.

Kode:

// Deklarasi Pin

const int buttonPin = 2;

const int ledPin = 8;

// Variabel untuk menyimpan status

int ledState = LOW;

int buttonState;

int lastButtonState = HIGH;  // HIGH karena kita pakai INPUT_PULLUP

// Variabel untuk Non-Blocking Debounce & Counter

unsigned long lastDebounceTime = 0;

unsigned long debounceDelay = 50;    // Jeda waktu debounce 50 milidetik

int pressCount = 0;                  // Counter jumlah tekanan tombol

void setup() {

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

// Memulai komunikasi Serial Port untuk melihat counter

Serial.begin(9600);

Serial.println("Sistem Siap. Silakan tekan tombol!");

}

void loop() {

// Membaca status tombol saat ini

int reading = digitalRead(buttonPin);

// Jika status tombol berubah (karena ditekan atau noise/bouncing)

if (reading != lastButtonState) {

lastDebounceTime = millis(); // Reset timer debounce

}

// Jika bacaan sudah stabil melebihi waktu debounceDelay

if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {

// Jika status tombol benar-benar berubah dari state sebelumnya

if (reading != buttonState) {

buttonState = reading;

// INPUT_PULLUP berarti saat tombol ditekan, statusnya LOW

if (buttonState == LOW) {

ledState = !ledState; // Balikkan status LED (Toggle)

digitalWrite(ledPin, ledState); // Nyalakan/matikan LED

pressCount++; // Tambah nilai counter

// Tampilkan informasi di Serial Monitor

Serial.print("Tombol ditekan! Total: ");

Serial.print(pressCount);

Serial.print(" | Status LED: ");

Serial.println(ledState == HIGH ? "MENYALA (Silakan ukur tegangan!)" : "MATI");

}

}

}

// Simpan status bacaan untuk iterasi loop berikutnya

lastButtonState = reading;

}

Dokumentasi:

# Serial Port

  Komponen yang dibutuhkan:

- 2x Arduino Uno (Pengirim dan Penerima)

- 1x Push Button (Tombol)

- 1x LED

- 2x Resistor (220 ohm{led} dan 10k ohm{button})

  Konfigurasi Pin (Penghubung antar-Arduino):

- GND Arduino 1 dihubungkan secara langsung ke GND Arduino 2.

- Pin 11 (TX) Arduino 1 dihubungkan menyilang ke Pin 10 (RX) Arduino 2.

- Pin 10 (RX) Arduino 1 dihubungkan menyilang ke Pin 11 (TX) Arduino 2.

- Pin 2: Dihubungkan ke salah satu kaki Push Button. (Kaki Push Button yang satunya lagi dihubungkan ke GND).

- Pin 8: Dihubungkan ke kaki panjang (Anoda) LED.

Catatan:

- Jalur pengiriman data ke PC dilakukan secara otomatis melalui kabel USB (Pin 0/RX dan Pin 1/TX bawaan hardware).

- Menggunakan rangkaian yg digital input ouput tetapi ditambahkan software serial

- Jangan lupa tambahkan di file platform.ini

upload_port = COM[sesuaikan]

agar mempermudah

Kode Arduino 1:

#include <Arduino.h>

#include <SoftwareSerial.h> // 1. Tambahkan library Software Serial

// Deklarasi Pin

const int buttonPin = 2;

const int ledPin = 8;

// 2. Buat jalur komunikasi baru (RX di Pin 10, TX di Pin 11)

SoftwareSerial mySerial(10, 11);

// Variabel untuk menyimpan status

int ledState = LOW;

int buttonState;

int lastButtonState = HIGH;  // HIGH karena kita pakai INPUT_PULLUP

// Variabel untuk Non-Blocking Debounce & Counter

unsigned long lastDebounceTime = 0;

unsigned long debounceDelay = 50;    // Jeda waktu debounce 50 milidetik

int pressCount = 0;                  // Counter jumlah tekanan tombol

void setup() {

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

// Memulai komunikasi Serial Port untuk melihat counter di PC

Serial.begin(9600);

Serial.println("Sistem Siap. Silakan tekan tombol!");

// 3. Memulai komunikasi Software Serial (Jalur ke Arduino 2)

mySerial.begin(9600);

}

void loop() {

// Membaca status tombol saat ini

int reading = digitalRead(buttonPin);

// Jika status tombol berubah (karena ditekan atau noise/bouncing)

if (reading != lastButtonState) {

lastDebounceTime = millis(); // Reset timer debounce

}

// Jika bacaan sudah stabil melebihi waktu debounceDelay

if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {

// Jika status tombol benar-benar berubah dari state sebelumnya

if (reading != buttonState) {

buttonState = reading;

// INPUT_PULLUP berarti saat tombol ditekan, statusnya LOW

if (buttonState == LOW) {

ledState = !ledState; // Balikkan status LED (Toggle)

digitalWrite(ledPin, ledState); // Nyalakan/matikan LED

pressCount++; // Tambah nilai counter

// --- 4a. Tampilkan informasi di Serial Monitor (PC Arduino 1) ---

Serial.print("Tombol ditekan! Total: ");

Serial.print(pressCount);

Serial.print(" | Status LED: ");

Serial.println(ledState == HIGH ? "MENYALA" : "MATI");

// --- 4b. Kirim informasi ke Arduino 2 via Software Serial ---

mySerial.print("Info dari Arduino 1: Tombol ditekan ke-");

mySerial.print(pressCount);

mySerial.print(" | LED: ");

mySerial.println(ledState == HIGH ? "NYALA" : "MATI");

}

}

}

// Simpan status bacaan untuk iterasi loop berikutnya

lastButtonState = reading;

}

Kode Arduino 2:

#include <Arduino.h>

#include <SoftwareSerial.h>

// Membuat jalur komunikasi Software Serial

// RX di Pin 10 (menerima dari TX Arduino 1)

// TX di Pin 11 (mengirim ke RX Arduino 1)

SoftwareSerial mySerial(10, 11);

void setup() {

// Memulai komunikasi ke PC (Laptop)

Serial.begin(9600);

// Memulai komunikasi ke Arduino 1

mySerial.begin(9600);

// Pesan awal agar kita tahu Arduino 2 sudah menyala

Serial.println("Arduino 2 Siap Mendengarkan Pesan dari Arduino 1...");

Serial.println("---------------------------------------------------");

}

void loop() {

// Jika ada pesan/data yang masuk dari Arduino 1 (melalui Pin 10)

if (mySerial.available()) {

// Baca pesan tersebut dan langsung cetak ke Serial Monitor laptop

Serial.write(mySerial.read());

}

}

Dokumentasi: