PLATFORMIO

Disusun Oleh:

Dimas Dzikra Pratama 		299259

BANTEN

9 SEPTEMBER 2026

## 1. Pendahuluan

PlatformIO adalah ekosistem pengembangan software embedded yang bersifat open source di bawah lisensi Apache 2.0. Cakupannya lebih luas dibanding sekadar “pengganti Arduino IDE”: PlatformIO menggabungkan IDE lintas platform, unified debugger, static code analyzer, remote unit testing, dan sistem build multi-platform dalam satu ekosistem yang sama.

Dokumen ini merangkum dokumentasi resmi PlatformIO, mencakup konsep dasarnya, cara memulai lewat IDE maupun CLI, struktur file konfigurasi platformio.ini, sampai instrumen inti seperti Library Management, Platform, Framework, Board, dan cara mendefinisikan board kustom sendiri.

## 2. Apa itu PlatformIO

### 2.1 Filosofi

PlatformIO dibangun di atas beberapa prinsip inti:

- Deklaratif: kebutuhan project (board, framework, library) dituliskan sebagai deklarasi di file konfigurasi, bukan dikonfigurasi manual lewat banyak menu tersebar.

- Test-driven: unit testing dan analisis kode statis diperlakukan sebagai bagian bawaan dari alur kerja, bukan tambahan terpisah.

- Lintas platform: perangkat pengembang yang sama (Windows, macOS, Linux) bisa dipakai untuk menyasar ratusan platform dan arsitektur mikrokontroler berbeda.

- Toolchain modern: memakai package manager dan build system modern, alih-alih instalasi toolchain manual per platform.

### 2.2 Masalah yang Diselesaikan

Sebelum PlatformIO, pengembangan embedded lintas platform biasanya berarti menginstal IDE terpisah untuk tiap vendor chip (satu IDE untuk AVR, IDE lain untuk ESP32, IDE lain lagi untuk STM32), masing-masing dengan cara konfigurasi, sistem build, dan editor kode sendiri-sendiri. PlatformIO mengganti pola ini dengan satu alur kerja terpadu: editor yang sama, format konfigurasi yang sama, dan perintah yang sama, terlepas dari mikrokontroler atau framework yang disasar.

### 2.3 Cara Kerja

Secara konsep, PlatformIO Core berperan sebagai mesin di balik layar. Saat sebuah project dibuild, PlatformIO Core membaca platformio.ini, mengunduh platform (toolchain kompiler untuk arsitektur tertentu), framework (API tingkat tinggi seperti Arduino), dan library yang dibutuhkan secara otomatis dari registry resmi, lalu menjalankan proses kompilasi dan linking lewat build system SCons hingga menghasilkan firmware siap diunggah ke board.

Ekosistem PlatformIO: Core sebagai mesin di tengah semua antarmuka

Alur kerja PlatformIO dari kode sumber hingga firmware

Alur kerja yang sama ini dipakai baik lewat PlatformIO IDE (VS Code), PlatformIO Core (CLI), maupun pipeline Continuous Integration, karena ketiganya sama-sama memanggil PlatformIO Core di baliknya.

### 2.4 Penghargaan

PlatformIO telah menerima sejumlah penghargaan dan pengakuan di komunitas open source dan embedded systems sejak dirilis, mencerminkan adopsinya yang luas sebagai alat pengembangan lintas platform.

## 3. Memulai dengan PlatformIO (Getting Started)

### 3.1 PlatformIO IDE untuk VS Code

PlatformIO IDE adalah cara paling umum dipakai pemula, berupa ekstensi yang berjalan di atas code editor yang sudah ada. Editor yang paling umum dipasangkan adalah Visual Studio Code: editor sumber terbuka, ringan, lintas platform (Windows, macOS, Linux), dengan dukungan bawaan untuk JavaScript/TypeScript/Node.js dan ekosistem ekstensi yang luas untuk bahasa lain seperti C++.

#### 3.1.1 Instalasi

- Pastikan git sudah terpasang dan bisa dipanggil dari terminal sistem (git --version) jika nantinya akan dipakai untuk menginstal development platform dari upstream, meng-clone project eksternal, atau menginstal dependency library langsung dari repository. Jika belum ada, pasang Git client terlebih dahulu.

- Khusus pengguna Linux, pastikan package python3-venv sudah terpasang di sistem agar PlatformIO berjalan lancar.

- Unduh dan pasang Visual Studio Code resmi dari Microsoft. PlatformIO IDE dibangun di atas VS Code, jadi VS Code wajib terpasang lebih dulu.

- Buka Extensions Marketplace di VS Code.

- Cari ekstensi resmi PlatformIO IDE.

- Klik Install.

Catatan penting: PlatformIO Core (CLI) tidak perlu dipasang terpisah jika sudah memasang PlatformIO IDE, karena Core sudah otomatis ikut terpasang di dalamnya dan bisa dipanggil langsung lewat terminal bawaan PlatformIO IDE.

#### 3.1.2 Quick Start: Membuat Project “Blink”

Langkah berikut membuat project contoh sederhana yang menyalakan dan mematikan LED bawaan board secara berulang, sekaligus memperkenalkan alur kerja dasar PlatformIO IDE dari nol.

- Klik tombol PlatformIO Home di PlatformIO Toolbar (terletak di status bar bawah VS Code).

- Klik New Project, pilih board yang akan dipakai, lalu buat project PlatformIO baru.

- Buka file main.cpp di dalam folder src/, lalu ganti isinya dengan kode berikut:

- /**
 * Blink
 *
 * Turns on an LED on for one second,
 * then off for one second, repeatedly.
 */
#include "Arduino.h"

// Set LED_BUILTIN if it is not defined by Arduino framework
// #define LED_BUILTIN 13

void setup()
{
  // initialize LED digital pin as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

  // wait for a second
  delay(1000);

  // turn the LED off by making the voltage LOW
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

  // wait for a second
  delay(1000);
}

- Kode ini hanya berlaku untuk board berbasis Arduino. Untuk kombinasi platform/framework lain, contoh project siap pakai tersedia di repository PlatformIO Examples yang sudah disebutkan di Bagian 3.5.

- Build project dengan menekan Ctrl+Alt+B (lihat daftar lengkap Key Bindings di Bagian 3.1.12), atau klik tombol Build di PlatformIO Toolbar.

Bacaan lanjutan setelah quick start ini: Bagian 3.5 (Tutorials and Examples) untuk tutorial lengkap dengan debugging dan unit testing, Bagian 3.1.8 (Serial Port Monitor), dan Bagian 4.1 (platformio.ini) untuk mengatur upload_port, build_flags, dependency library lewat lib_deps, dan opsi lainnya.

#### 3.1.3 PlatformIO Toolbar

PlatformIO Toolbar terletak di status bar VS Code (pojok kiri bawah), berisi tombol akses cepat untuk perintah yang paling sering dipakai. Setiap tombol menampilkan keterangan singkat saat kursor diarahkan ke tombol tersebut.

Tombol bawaan yang tersedia di toolbar ini:

- PlatformIO Home

- PlatformIO: Build

- PlatformIO: Upload

- PlatformIO: Clean

- Serial Port Monitor

- PlatformIO Core (CLI)

- Project environment switcher (muncul jika platformio.ini punya lebih dari satu environment [env:xxx])

Tombol bawaan ini bisa ditimpa atau ditambah dengan tombol kustom sendiri lewat pengaturan platformio-ide.toolbar (lihat Bagian 3.1.13).

#### 3.1.4 Mengakses PlatformIO Core (CLI) dari IDE

Ada dua cara memanggil PlatformIO Core (CLI) langsung dari dalam PlatformIO IDE:

- Klik ikon Terminal di PlatformIO Toolbar.

- Lewat Activity Bar sebelah kiri: klik ikon PlatformIO (maskot semut/alien) > Quick Access > Miscellaneous > PlatformIO Core CLI.

#### 3.1.5 Project Tasks

Task Explorer. PlatformIO menyediakan panel “Project Task” untuk mengendalikan proses build dari tiap environment yang dideklarasikan di platformio.ini. Panel ini terletak di Activity Bar VS Code di bawah ikon PlatformIO, dan juga bisa dibuka lewat menu VSCode Menu > Open View… > PlatformIO. Panel ini bisa dipindahkan (drag) ke posisi lain, misalnya digabung ke panel Explorer.

Task Runner. PlatformIO IDE menyediakan task bawaan lewat menu Terminal > Run Task… (Build, Upload, Clean, Monitor, dan seterusnya), ditambah task kustom per environment [env:xxx] di platformio.ini. Secara default, tiap task ditampilkan di panel terminal terpisah. PlatformIO IDE juga menyediakan Problem Matcher sendiri bernama $platformio yang bisa dipakai saat mengubah pengaturan task dasar.

Task bawaan bisa ditimpa dengan pengaturan presentasi sendiri. Contoh berikut mengatur task “Build” agar selalu memakai panel terminal baru:

- Buka menu Terminal > Run Task…, lalu pada baris PlatformIO: Build, klik ikon gear (⚙) di ujung kanan. Ini akan membuat atau membuka file .vscode/tasks.json berisi kode template.

- Ganti isi template tersebut dengan:

- {
    "version": "2.0.0",
    "tasks": [
        {
            "type": "PlatformIO",
            "task": "Monitor",
            "problemMatcher": [
                "$platformio"
            ],
            "presentation": {
                "panel": "new"
            }
        }
    ]
}

- Opsi lain untuk tasks.json bisa dilihat di dokumentasi resmi VS Code.

Custom Tasks. Target build kustom bisa dideklarasikan sendiri, lalu Task Explorer perlu di-refresh agar target baru itu muncul di daftar.

#### 3.1.6 Multi-project Workspace

VS Code mendukung bekerja dengan banyak folder project sekaligus lewat fitur multi-root workspace bawaannya. Fitur ini berguna saat mengerjakan beberapa project yang saling berkaitan dalam waktu bersamaan, tanpa harus berpindah-pindah jendela editor.

#### 3.1.7 Serial & UDP Plotter

Untuk visualisasi data telemetri secara real-time dari Serial/UDP, PlatformIO merekomendasikan ekstensi komunitas Teleplot, sebuah penampil telemetri yang dirancang sederhana untuk dipakai.

#### 3.1.8 Serial Port Monitor

Serial Port Monitor bisa dikustomisasi lewat sejumlah opsi Monitor di platformio.ini:

- monitor_port

- monitor_speed

- monitor_parity

- monitor_filters

- monitor_rts

- monitor_dtr

- monitor_eol

- monitor_raw

- monitor_echo

Contoh penerapan:

[env:esp32dev]
platform = platformio/espressif32
framework = arduino
board = esp32dev

; Custom Serial Monitor port
monitor_port = /dev/ttyUSB1

; Custom Serial Monitor speed (baud rate)
monitor_speed = 115200

#### 3.1.9 Debugging di VS Code

Debugging di VS Code bekerja lewat fitur Debugging PlatformIO, dan membutuhkan PlatformIO Account (lihat Bagian 3.4) untuk bisa dipakai.

VS Code sudah punya activity view khusus bernama “Debug” (ikon kutu/bug di toolbar kiri). PlatformIO memperluas tampilan ini dengan instrumen debugging tingkat lanjut:

- Local, Global, dan Static Variable Explorer

- Conditional Breakpoints

- Expressions dan Watchpoints

- Generic Registers

- Peripheral Registers

- Memory Viewer

- Disassembly

- Dukungan multi-thread

- Hot restart untuk sesi debugging yang sedang aktif

Tersedia dua konfigurasi debugging bawaan:

- PIO Debug: konfigurasi default. PlatformIO menjalankan task Pre-Debug dan mem-build project memakai Debug Configuration, sekaligus mengecek perubahan pada project.

- PIO Debug (skip Pre-Debug): PlatformIO melewati tahap Pre-Debug dan TIDAK mem-build ulang atau mengecek perubahan project. Jika ada perubahan di source code, perubahan itu tidak akan langsung tercermin di sesi debug sampai berpindah kembali ke konfigurasi “PIO Debug” atau menjalankan task “Pre-Debug” secara manual. Konfigurasi ini sangat berguna untuk sesi debug cepat karena melewati beberapa pengecekan, dengan konsekuensi kontrol perubahan project sepenuhnya manual.

Debugging akan memakai environment build pertama yang dideklarasikan di platformio.ini apabila opsi default_envs tidak ditentukan.

Format Variabel. VS Code belum menyediakan UI atau API untuk mengubah format tampilan variabel secara langsung. Solusi sementaranya adalah mengatur basis numerik default lewat Debug Console (panel yang aktif selama sesi debugging berjalan). Misalnya, untuk menampilkan variabel dalam format heksadesimal, ketik di Debug Console:

set output-radix 16

Nilai yang didukung (dalam basis desimal): 8, 10, 16.

Watchpoints. VS Code juga belum menyediakan API untuk mengubah format nilai watchpoint. Sebagai solusinya, ekspresi watchpoint bisa di-cast manual ke tipe pointer tertentu supaya nilainya tampil sesuai format yang diinginkan, misalnya:

- $pc: format integer desimal default

- *0x10012000: sebuah alamat, format integer desimal default

- (void*)$pc: register $pc, format heksadesimal

- *(void**)0x10012000: sebuah alamat, format heksadesimal

#### 3.1.10 Install Shell Commands

Fitur ini menambahkan perintah pio/platformio ke PATH sistem supaya bisa dipanggil dari terminal sistem mana pun, tidak hanya dari dalam VS Code. Langkah dan detailnya mengikuti panduan “Install Shell Commands” pada dokumentasi PlatformIO Core.

#### 3.1.11 Proxy Server Support

Ada dua cara mengatur proxy server untuk PlatformIO IDE:

- Buka Settings VS Code, cari “Proxy”, lalu atur nilai Http: Proxy dan nonaktifkan Http: Proxy Strict SSL.

- Mengatur proxy langsung lewat konfigurasi PlatformIO Core.

#### 3.1.12 Key Bindings

| Kombinasi Tombol | Fungsi |
| --- | --- |
| Ctrl+Alt+B / Cmd-Shift-B / Ctrl-Shift-B | Build Project |
| Cmd-Shift-D / Ctrl-Shift-D | Debug Project |
| Ctrl+Alt+U | Upload Firmware |
| Ctrl+Alt+S | Buka Serial Port Monitor |

Key binding ini bisa ditimpa atau ditambah lewat pengaturan Key Bindings bawaan VS Code.

#### 3.1.13 Pengaturan (Settings)

Sejumlah pengaturan PlatformIO IDE yang bisa diubah lewat Settings VS Code:

- platformio-ide.activateProjectOnTextEditorChange: otomatis mengaktifkan project sesuai text editor yang sedang aktif. Default: false.

- platformio-ide.autoOpenPlatformIOIniFile: otomatis membuka file platformio.ini saat tidak ada editor lain yang terbuka. Default: true.

- platformio-ide.autoCloseSerialMonitor: otomatis menutup pio device monitor sebelum proses upload/testing. Default: true.

- platformio-ide.autoRebuildAutocompleteIndex: otomatis membangun ulang indeks autocomplete C/C++ saat platformio.ini berubah atau ada library baru terpasang. Default: true.

- platformio-ide.showEditorTitleShortcuts: menampilkan tombol Build, Upload, Clean, dan lainnya di title bar editor. Default: true.

- platformio-ide.autoPreloadEnvTasks: otomatis memuat semua task dari seluruh environment project. Default: false.

- platformio-ide.customPATH: PATH kustom untuk perintah platformio, dipakai jika ingin memakai versi PlatformIO Core sendiri. Isinya hasil dari echo $PATH (Unix) atau echo %PATH% (Windows). Default: null (memakai platformio yang ditemukan di PATH sistem).

- platformio-ide.reopenSerialMonitorDelay: jeda waktu (milidetik) sebelum Serial Port Monitor dibuka kembali. Default: 0 (langsung terbuka).

- platformio-ide.useBuiltinPython: memakai interpreter Python 3 portabel bawaan jika tersedia. Default: true.

- platformio-ide.useBuiltinPIOCore: memakai PlatformIO Core (CLI) bawaan. Default: true.

- platformio-ide.useDevelopmentPIOCore: memakai versi development PlatformIO Core (CLI). Default: false.

- platformio-ide.disablePIOHomeStartup: menonaktifkan tampilan otomatis PlatformIO Home saat startup. Default: false.

- platformio-ide.pioHomeServerHttpHost: host HTTP untuk server PlatformIO Home. Default: 127.0.0.1 (di lingkungan Docker: 0.0.0.0).

- platformio-ide.pioHomeServerHttpPort: port HTTP untuk server PlatformIO Home. Default: 0, yang berarti port kosong pada rentang 45000-45999 dipilih otomatis.

- platformio-ide.customPyPiIndexUrl: URL dasar kustom untuk Python Package Index. Default: https://pypi.org/simple.

- platformio-ide.toolbar: mengatur PlatformIO Toolbar dengan tombol kustom sendiri, bisa dikaitkan ke command bawaan VS Code maupun command dari ekstensi pihak ketiga. Tombol bisa berupa teks, ikon, atau gabungan keduanya.

Contoh konfigurasi platformio-ide.toolbar kustom:

{
  "platformio-ide.toolbar": [
    {
      "text": "$(arrow-right)",
      "tooltip": "Upload and Monitor the active environment",
      "commands": "platformio-ide.uploadAndMonitor"
    },
    {
      "text": "Outdated",
      "tooltip": "List outdated packages for the activate environment",
      "commands": [
        {
          "id": "workbench.action.tasks.runTask",
          "args": "PlatformIO: Outdated (${command:platformio-ide.activeEnvironment})"
        }
      ]
    },
    {
      "text": "$(list-selection)",
      "tooltip": "List devices",
      "commands": [
        {
          "id": "platformio-ide.runPIOCoreCommand",
          "args": "pio device list"
        }
      ]
    },
    {
      "text": "$(plug)",
      "commands": [
        {
          "id": "platformio-ide.runPIOCoreCommand",
          "args": "pio device monitor --filter time"
        }
      ]
    },
    {
      "text": "$(terminal)",
      "commands": [
        {
          "id": "workbench.action.terminal.sendSequence",
          "args": { "text": "echo 1\n" }
        }
      ]
    }
  ]
}

#### 3.1.14 Known Issues

PackageManager tidak bisa menginstal tool. Ini adalah bug yang sudah dikenal pada VS Code Terminal (VS Code Terminal Issue #61). Solusi sementaranya adalah menginstal package lewat terminal sistem biasa (bukan Terminal bawaan VS Code), mengikuti “Solution 3: Run from Terminal” pada halaman FAQ terkait error [Error 5] Access is denied di Package Manager, lalu kembali memakai Terminal VS Code seperti biasa setelahnya.

### 3.2 PlatformIO Core (CLI)

PlatformIO Core adalah command-line tool yang menjadi jantung seluruh ekosistem PlatformIO. Semua software dan IDE berbasis PlatformIO, termasuk PlatformIO IDE, pada dasarnya membungkus PlatformIO Core dengan antarmuka grafis masing-masing. Core mencakup:

- Multi-platform Build System

- Unified Package Manager

- Library Management dan Library Dependency Finder (LDF)

- Serial Port Monitor

- Komponen integrasi untuk Cloud & Desktop IDE dan Continuous Integration

PlatformIO Core ditulis dalam Python dan berjalan di Windows, macOS, Linux, FreeBSD, serta komputer kecil berbasis ARM seperti Raspberry Pi dan BeagleBone.

Jika PlatformIO IDE sudah terpasang, PlatformIO Core tidak perlu dipasang terpisah karena sudah otomatis tersedia di dalamnya (lihat Bagian 3.1.4 untuk cara mengaksesnya lewat terminal PlatformIO IDE). Bagian ini relevan terutama untuk yang ingin memakai PlatformIO tanpa IDE sama sekali, misalnya untuk automasi atau pipeline CI/CD.

#### 3.2.1 System Requirements

- Sistem operasi: Windows, macOS, Linux, FreeBSD, Linux ARMv6 ke atas.

- Interpreter Python: Python 3.7 ke atas.

- Aplikasi terminal: Terminal (macOS/Linux) atau cmd.exe (Windows).

- Akses port serial (USB/UART): pengguna Windows perlu memasang driver USB dari produsen board; pengguna Linux perlu memasang 99-platformio-udev.rules (lihat Bagian 3.2.5).

#### 3.2.2 Metode Instalasi

Pilih salah satu dari tiga metode berikut.

Metode 1: Installer Script (disarankan)

PlatformIO beroperasi tanpa perlu izin administrator/sudo. Sangat disarankan menjalankan instalasi memakai akun pengguna biasa tanpa izin tambahan apa pun.

Script ini memasang PlatformIO Core ke virtual environment Python terisolasi di lokasi default core_dir/penv (biasanya ~/.platformio/penv), sehingga tidak bentrok dengan package Python lain di sistem. Jika ada masalah, cukup hapus folder tersebut dan jalankan ulang script installer.

- Super-Quick (macOS/Linux), langsung dari terminal:

- # memakai curl
curl -fsSL -o get-platformio.py https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core-installer/master/get-platformio.py
python3 get-platformio.py

# atau memakai wget
wget -O get-platformio.py https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core-installer/master/get-platformio.py
python3 get-platformio.py

- Local Download (macOS/Linux/Windows): unduh (save as) file get-platformio.py terlebih dahulu, lalu jalankan:

- # pindah ke folder tempat get-platformio.py diunduh
cd /path-to-dir/where/get-platformio.py/is-located
python get-platformio.py

- Di Windows:

- cd C:/path-to-dir/where/get-platformio.py/is-located
python.exe get-platformio.py

Metode 2: Python Package Manager (pip)

Metode ini sebaiknya hanya dipakai untuk sistem/container Continuous Integration, atau jika memang punya kendali penuh atas seluruh sistem operasi. Untuk pemakaian pribadi, Installer Script (Metode 1) lebih disarankan karena PlatformIO Core terpasang terisolasi dan lebih mudah dirawat.

python3 -m pip install -U platformio

Metode 3: Homebrew (khusus macOS)

brew install platformio

Setelah salah satu metode selesai, perintah pio (alias singkat) atau platformio bisa langsung dipanggil dari terminal. Jika perintah tersebut hanya bisa dipanggil dari dalam virtual environment PlatformIO dan bukan dari terminal lain, lihat Bagian 3.2.5 (Install Shell Commands).

#### 3.2.3 Development Version

Untuk mencoba versi pengembangan (branch develop) PlatformIO Core:

python -m pip install -U https://github.com/platformio/platformio-core/archive/develop.zip

Agar tetap mengikuti commit terbaru branch develop, jalankan ulang perintah di atas tiap kali ada commit baru, atau pakai jalan pintas:

pio upgrade --dev

Untuk kembali ke versi stabil:

python -m pip uninstall platformio
python -m pip install -U platformio

Bagi pengguna PlatformIO IDE, aktifkan versi development lewat pengaturan platformio-ide.useDevelopmentPIOCore (lihat Bagian 3.1.13), lalu restart IDE.

#### 3.2.4 Install Shell Commands

PlatformIO Core terdiri dari 2 tool mandiri: platformio/pio (CLI utama) dan piodebuggdb (alias untuk pio debug). Jika PlatformIO IDE sudah terpasang, kedua tool ini tidak perlu dipasang terpisah, cukup dihubungkan (link) ke shell:

Unix dan Unix-like, Metode 1 (symlink per pengguna):

- Pastikan folder $HOME/.local/bin/ sudah masuk ke variabel PATH. Untuk Bash, tambahkan baris berikut ke ~/.profile atau ~/.bash_profile:

- export PATH=$PATH:$HOME/.local/bin

- Untuk Zsh, tambahkan baris yang sama ke ~/.zprofile (atau tambahkan emulate sh -c '. ~/.profile' ke ~/.zprofile supaya mengikuti pengaturan Bash di atas).

- Buat symlink-nya:

- ln -s ~/.platformio/penv/bin/platformio ~/.local/bin/platformio
ln -s ~/.platformio/penv/bin/pio ~/.local/bin/pio
ln -s ~/.platformio/penv/bin/piodebuggdb ~/.local/bin/piodebuggdb

- Restart sesi (logout lalu login kembali).

Unix dan Unix-like, Metode 2 (symlink sistem, butuh sudo): tidak disarankan jika komputer dipakai banyak pengguna, karena symlink hanya berlaku untuk satu pengguna yang menjalankannya.

mkdir -p /usr/local/bin
ln -s ~/.platformio/penv/bin/platformio /usr/local/bin/platformio
ln -s ~/.platformio/penv/bin/pio /usr/local/bin/pio
ln -s ~/.platformio/penv/bin/piodebuggdb /usr/local/bin/piodebuggdb

Windows: edit environment variable sistem Path, tambahkan %USERPROFILE%\.platformio\penv\Scripts\ di awal daftar path.

#### 3.2.5 99-platformio-udev.rules (Linux)

Pengguna Linux perlu memasang udev rules supaya board yang tersambung lewat USB/serial bisa diakses tanpa izin root.

- Unduh file rules terbaru dan salin ke lokasi yang benar:

- curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/platformio/platformio-core/develop/platformio/assets/system/99-platformio-udev.rules | sudo tee /etc/udev/rules.d/99-platformio-udev.rules

- Restart tool manajemen udev:

- sudo service udev restart
# atau
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger

- Cabut dan pasang kembali board secara fisik.

Alternatif memakai keanggotaan grup, tanpa file udev rules: cek grup pemilik port serial board (mis. ls -l /dev/ttyACM0), lalu tambahkan user ke grup tersebut (nama grup umum: dialout di Debian/Ubuntu/Fedora, uucp di Arch Linux):

sudo usermod -a -G dialout $USERNAME

Perubahan grup baru berlaku setelah logout/login ulang atau restart.

#### 3.2.6 Proxy Configuration

PlatformIO Core memakai library requests Python untuk komunikasi HTTP, dikonfigurasi lewat environment variable standar (HTTP_PROXY, HTTPS_PROXY, atau ALL_PROXY):

# Menonaktifkan verifikasi sertifikat proxy server
pio settings set enable_proxy_strict_ssl false
# atau lewat environment variable global
export PLATFORMIO_SETTING_ENABLE_PROXY_STRICT_SSL="false"

# Mengatur proxy server (Unix)
export HTTP_PROXY="http://user:pass@10.10.1.10:3128/"
export HTTPS_PROXY="http://10.10.1.10:1080"
export ALL_PROXY="socks5://10.10.1.10:3434"

# Windows
set HTTP_PROXY=http://user:pass@10.10.1.10:3128/

#### 3.2.7 Troubleshooting Instalasi

- Beberapa PlatformIO Core dalam satu sistem: sebaiknya jaga hanya ada satu instance PlatformIO Core, atau pakai versi bawaan di PlatformIO IDE (platformio-ide.useBuiltinPIOCore diaktifkan). Untuk menghapus instalasi standalone yang tidak dipakai lagi, jalankan lewat terminal sistem (bukan Terminal PlatformIO IDE): pip uninstall platformio.

- 'platformio' is not recognized as an internal or external command: bagi pengguna PlatformIO IDE, pastikan “Use built-in PlatformIO Core” aktif di Settings. Jika mengubah PATH secara manual, jangan menimpa PATH global (export PATH="/my/custom/path" salah), tapi tambahkan di depan PATH yang sudah ada (export PATH="/my/custom/path":$PATH).

- ImportError: cannot import name _remove_dead_weakref: biasanya terjadi di Windows saat ada beberapa interpreter Python yang saling bentrok. Solusinya: hapus semua interpreter Python lewat “Apps & Features”, pasang ulang Python versi terbaru, hapus folder .platformio di C:\Users\NamaUser\ dan C:\ jika ada, lalu restart PlatformIO IDE.

#### 3.2.8 Uninstall PlatformIO Core

- Instalasi terisolasi (Installer Script): cukup hapus folder core_dir (default ~/.platformio).

- Instalasi global lewat pip atau Homebrew:

- pip uninstall platformio
python -m pip uninstall platformio
# khusus yang memasang lewat Homebrew
brew uninstall platformio

#### 3.2.9 Quick Start

Alur dasar memakai PlatformIO Core dari nol, mengikuti struktur resmi dokumentasi:

- Setting Up the Project: buat folder kosong untuk project baru, lalu masuk ke folder tersebut lewat terminal.

- mkdir myproject
cd myproject

- Board Identifier: cari ID board yang akan dipakai dengan pio boards, bisa disaring dengan kata kunci (nama board, vendor, atau MCU).

- pio boards uno

- Initialize Project: inisialisasi project dengan board yang sudah ditemukan ID-nya.

- pio project init --board uno

- Perintah ini membuat platformio.ini, folder src/ (kode sumber), include/ (header), lib/ (library privat project), dan test/ (unit test).

- Process Project: build, upload, monitor, dan bersihkan project dengan pio run:

- # build
pio run

# upload firmware ke board
pio run --target upload

# buka Serial Monitor
pio device monitor

# bersihkan hasil build sebelumnya
pio run --target clean

Opsi -e/--environment dipakai untuk menunjuk satu environment tertentu jika platformio.ini punya lebih dari satu (misalnya pio run -e uno hanya membuild environment [env:uno], mengabaikan environment lain).

#### 3.2.10 CLI Guide

Usage dasar:

pio [OPTIONS] COMMAND

Opsi global:

- --no-ansi: tidak mencetak karakter kontrol ANSI (warna/format terminal).

- --version: menampilkan versi PlatformIO yang terpasang.

- --help, -h: menampilkan bantuan; bisa dipakai untuk command apa pun (pio COMMAND --help).

Daftar perintah utama:

| Perintah | Fungsi Singkat |
| --- | --- |
| pio access | Mengatur hak akses (grant/revoke/private/public) atas resource yang dipublikasikan ke PlatformIO Registry. |
| pio account | Registrasi, login, dan pengelolaan PlatformIO Account. |
| pio boards | Menampilkan daftar board yang sudah dikonfigurasikan PlatformIO. |
| pio check | Menjalankan Static Code Analysis (default memakai Cppcheck). |
| pio ci | Membuild project dari struktur source code apa pun tanpa perlu platformio.ini permanen, cocok untuk Continuous Integration. |
| pio debug | Menjalankan sesi debugging (lihat Bagian 3.1.9 untuk konteks di VS Code). |
| pio device | Mengelola device: pio device list dan pio device monitor. |
| pio home | Menjalankan server web PlatformIO Home. |
| pio lib | (Deprecated) manajemen library, digantikan pio pkg. |
| pio org | Mengelola organisasi PlatformIO Account (tambah/buat/hapus anggota). |
| pio pkg | Package Management CLI: install, uninstall, search, publish, dan lainnya (pengganti pio lib). |
| pio platform | Mengelola development platform: install, uninstall, update, cari, lihat framework yang didukung. |
| pio project | Mengelola project: init, config, metadata. |
| pio remote | PlatformIO Remote: compile, upload, dan test di board yang terhubung di komputer lain lewat internet, membutuhkan PlatformIO Account. |
| pio run | Menjalankan/membuild target project sesuai environment di platformio.ini. |
| pio settings | Mengatur pengaturan lokal PlatformIO Core (get/set/reset). |
| pio system | Informasi sistem dan pembersihan cache (pio system info, pio system prune), plus shell completion. |
| pio team | Mengelola tim dalam organisasi PlatformIO Account. |
| pio test | Menjalankan Unit Testing lokal. |
| pio update | (Deprecated) memperbarui platform dan library terpasang, digantikan pio pkg update. |
| pio upgrade | Memperbarui PlatformIO Core itu sendiri ke versi terbaru. |

Penjelasan lebih detail untuk perintah yang paling sering dipakai sehari-hari:

1. pio run: menjalankan target project atas environment yang dideklarasikan di platformio.ini.

pio run [OPTIONS]

Opsi penting: -e/--environment (proses environment tertentu, bisa lebih dari satu), -t/--target (target tertentu, mis. upload, clean, atau monitor yang otomatis membuka Serial Monitor setelah build sukses), --list-targets (menampilkan semua target yang tersedia), -p/--port (set upload port dan monitor port sekaligus), --upload-port dan --monitor-port (port khusus untuk masing-masing keperluan), -j/--jobs (jumlah proses build paralel, default sebanyak jumlah CPU), -s/--silent dan -v/--verbose (atur detail output).

Contoh:

# build semua environment
pio run

# build environment tertentu saja
pio run -e uno

# build lalu upload ke board
pio run -e uno -t upload

# bersihkan hasil build
pio run -t clean

2. pio project init: inisialisasi project baru atau memperbarui project yang sudah ada.

pio project init [OPTIONS]

Opsi penting: -d/--project-dir (lokasi folder project), -b/--board (ID board, bisa lebih dari satu untuk multi-environment sekaligus), --ide (siapkan file konfigurasi khusus IDE tertentu untuk fitur “Import Project”), -O/--project-option (menambahkan opsi konfigurasi langsung, mis. --project-option="lib_deps=ArduinoJson"), --sample-code (menyertakan kode contoh bawaan platform yang dipilih, jika tersedia).

3. pio device list dan pio device monitor: mengelola perangkat yang terhubung.

pio device list [OPTIONS]
pio device monitor [OPTIONS]

pio device list menampilkan Serial Port yang tersedia (default), bisa juga --logical (logical devices) atau --mdns (layanan multicast DNS). pio device monitor membuka terminal serial sederhana berbasis Miniterm; opsi pentingnya meliputi -p/--port, -b/--baud (default 9600), --parity, --rtscts/--xonxoff (flow control), --eol (mode akhir baris), dan -f/--filter untuk menambahkan transformasi teks. Beberapa filter bawaan yang berguna: time (menambahkan timestamp tiap baris), hexlify (tampilan heksadesimal), log2file (menyimpan output ke file log), serta esp32_exception_decoder/esp8266_exception_decoder untuk menerjemahkan crash exception ESP32/ESP8266 secara otomatis. Tombol pintas saat monitor aktif: Ctrl+C keluar, Ctrl+T membuka menu, Ctrl+T diikuti Ctrl+H menampilkan bantuan.

4. pio boards: menampilkan daftar board yang sudah dikonfigurasikan, bisa disaring dengan kata kunci.

pio boards [OPTIONS] [FILTER]

Contoh: pio boards arduino menampilkan semua board berbasis Arduino, pio boards atmega168 menyaring board dengan MCU ATmega168.

5. pio check: menjalankan Static Code Analysis untuk mendeteksi potensi bug, kerentanan keamanan, dan pelanggaran gaya penulisan kode, memakai tool analisis statis seperti Cppcheck, PVS-Studio, atau Clang-Tidy tergantung konfigurasi.

pio check [OPTIONS]

Opsi penting: -e/--environment, --severity (level defect yang dilaporkan), --fail-on-defect (membuat proses gagal jika ditemukan defect dengan level tertentu), --skip-packages (mengecualikan kode pihak ketiga dari analisis, hanya menganalisis kode project sendiri).

6. pio pkg install: memasang dependency project (library, platform, tool) sesuai platformio.ini, atau package kustom lewat opsi -l/--library, -p/--platform, -t/--tool.

pio pkg install [OPTIONS]

Package bisa berasal dari PlatformIO Registry (<owner>/<name>, opsional @<versi> atau @<version requirements> mengikuti Semantic Versioning seperti ^1.2.3), repository Git/Mercurial/Subversion, folder lokal (file:// untuk salinan, symlink:// untuk tautan langsung), atau arsip TAR/ZIP lokal maupun jarak jauh. Contoh:

pio pkg install --library "bblanchon/ArduinoJson@^7.0.0"
pio pkg install --platform "https://github.com/platformio/platform-espressif32.git"
pio pkg install --tool "platformio/tool-openocd"

7. pio home: menjalankan server web PlatformIO Home secara manual.

pio home [OPTIONS]

Opsi penting: --port (default 8008), --host (default 127.0.0.1, gunakan 0.0.0.0 untuk mengizinkan akses dari perangkat lain), --no-open (tidak membuka browser otomatis).

8. pio settings: mengatur preferensi lokal PlatformIO Core.

pio settings get [NAME]
pio settings set NAME VALUE
pio settings reset

Beberapa pengaturan yang tersedia: check_platformio_interval (interval cek versi baru, default 7 hari), enable_cache (cache Package Manager dan API), force_verbose (paksa output detail), projects_dir (lokasi default project PlatformIO Home), enable_proxy_strict_ssl, disable_udev_rules_check, dan enable_telemetry (berbagi data pemakaian anonim untuk membantu pengembangan PlatformIO, bisa dinonaktifkan).

9. pio test: menjalankan Unit Testing lokal atas kode project, menjalankan test suite yang ditulis di folder test/ pada board sungguhan maupun native di komputer pengembang.

pio test [OPTIONS]

Opsi penting: -e/--environment, -f/--filter dan -i/--ignore (memilih/mengecualikan test suite tertentu), --without-building/--without-uploading/--without-testing (melewati salah satu tahap), --upload-port dan --test-port.

10. pio update dan pio upgrade: pio update (sudah deprecated, gantikan dengan pio pkg update) memperbarui platform dan library terpasang; pio upgrade memperbarui PlatformIO Core itu sendiri ke versi terbaru (pio upgrade --dev untuk versi development).

### 3.3 PlatformIO Home

PlatformIO Home adalah dashboard visual berbasis web yang berjalan lokal di komputer sendiri (dibuka otomatis dari PlatformIO IDE, atau lewat pio home di CLI). Home menyediakan akses klik-dan-pakai untuk tugas yang di CLI perlu diketik manual: membuat project baru lewat wizard, mencari dan menambah library, menjelajahi daftar platform/board/framework yang didukung, memantau perangkat yang terhubung, hingga melihat riwayat project yang pernah dibuka.

### 3.4 PlatformIO Account

PlatformIO Account adalah akun yang dipakai untuk mengakses layanan tambahan di luar fitur inti offline, terutama PlatformIO Remote (compile dan upload jarak jauh ke board yang terhubung di komputer lain) dan fitur kolaborasi tim. Registrasi dilakukan lewat CLI:

pio account register
pio account login

Akun ini terpisah dari kebutuhan dasar menulis dan mem-build kode secara lokal; fitur inti PlatformIO tetap bisa dipakai penuh tanpa login.

### 3.5 Tutorials and Examples

Dokumentasi resmi menyediakan sejumlah tutorial end-to-end yang memadukan beberapa instrumen sekaligus (debugging, unit testing, project analysis) untuk kombinasi board dan framework populer, di antaranya Arduino dengan ESP32-DevKitC, ESP-IDF dengan ESP32-DevKitC, STM32Cube HAL dengan Nucleo-F401RE, dan Zephyr dengan Nordic nRF52-DK. Selain itu tersedia repository PlatformIO Examples berisi project contoh siap pakai untuk berbagai kombinasi platform, serta kumpulan tutorial dan video dari komunitas.

## 4. Konfigurasi Project (Configuration)

### 4.1 platformio.ini

platformio.ini adalah file konfigurasi utama yang wajib ada di root setiap project PlatformIO, ditulis dalam format INI. File ini mendeklarasikan board, platform, framework, dependency library, dan berbagai opsi build untuk project tersebut.

Anatomi platformio.ini: satu file, banyak environment

Struktur dasarnya terbagi jadi bagian opsional [platformio] untuk pengaturan global project (misalnya lokasi folder custom), dan satu atau lebih bagian [env:nama_environment] yang masing-masing mendefinisikan satu target build independen. Satu project bisa punya banyak environment sekaligus, misalnya untuk menyasar beberapa board berbeda dari satu basis kode yang sama:

[env:uno]
platform = atmelavr
board = uno
framework = arduino

[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200

[env:esp32dev_debug]
extends = env:esp32dev
build_type = debug

Contoh terakhir menunjukkan fitur extends, tempat satu environment mewarisi seluruh opsi dari environment lain lalu menimpa sebagian opsinya saja, menghindari duplikasi konfigurasi yang mirip.

### 4.2 Build Configurations

PlatformIO mengenal beberapa mode build lewat opsi build_type, yang paling umum adalah release (default, dioptimalkan untuk ukuran dan kecepatan, tanpa simbol debug) dan debug (menyertakan simbol debug lengkap dan menonaktifkan sebagian besar optimasi kompiler, dibutuhkan supaya debugger bisa menelusuri kode baris per baris). Opsi build lain yang sering dipakai:

- build_flags: menambahkan flag kompiler kustom, misalnya mendefinisikan macro preprocessor atau mengatur level optimasi.

- build_unflags: menghapus flag bawaan yang sudah ditetapkan oleh platform/framework, dipakai saat flag default tersebut tidak diinginkan.

- build_src_filter: mengatur file mana saja dari folder src/ yang ikut dikompilasi, berguna saat satu folder sumber punya banyak variasi entry point.

### 4.3 Environment Variables

Selain lewat platformio.ini, sebagian perilaku PlatformIO Core bisa diatur lewat environment variable dengan prefix PLATFORMIO_, dibaca sebelum menjalankan perintah pio. Environment variable berguna untuk pengaturan yang sifatnya per-mesin atau per-sesi terminal, tanpa perlu mengubah file konfigurasi project (misalnya di pipeline CI, atau saat mencoba opsi build sementara tanpa mengubah platformio.ini). Contoh penggunaan:

export PLATFORMIO_BUILD_FLAGS="-DDEBUG=1"
pio run

Variabel-variabel ini pada dasarnya adalah representasi dari opsi yang sama seperti yang ada di platformio.ini, hanya diatur lewat lapisan environment shell alih-alih file.

## 5. Instrumen PlatformIO (Instruments)

### 5.1 Library Management

PlatformIO menyediakan Library Registry resmi (registry.platformio.org) berisi ribuan library siap pakai. Dependency library dideklarasikan lewat opsi lib_deps di environment yang relevan, alih-alih diunduh dan disalin manual ke folder project:

[env:uno]
platform = atmelavr
board = uno
framework = arduino
lib_deps =
    bblanchon/ArduinoJson @ ^7.0.0
    adafruit/Adafruit BusIO

Alur resolusi dependensi library di PlatformIO

Saat pio run dijalankan, PlatformIO Core mengecek lib_deps, mengunduh library yang belum ada ke folder .pio/libdeps milik environment tersebut, lalu ikut mengompilasinya bersama kode sendiri. Versi library bisa dikunci lewat version range (seperti ^7.0.0 pada contoh di atas, mengikuti semantic versioning), atau bahkan menunjuk langsung ke repository Git atau folder lokal untuk library yang belum tersedia di registry resmi.

### 5.2 Platforms

Platform dalam istilah PlatformIO merujuk pada development platform: kombinasi toolchain kompiler dan definisi arsitektur untuk keluarga mikrokontroler tertentu. Contohnya atmelavr untuk keluarga chip AVR (dipakai Arduino Uno), atau espressif32 untuk keluarga chip ESP32. Setiap platform dikelola sebagai paket terpisah yang diunduh sesuai kebutuhan, bukan terpasang semua sekaligus saat instalasi PlatformIO, sehingga instalasi awal tetap ringan.

### 5.3 Frameworks

Framework adalah kumpulan API dan library dasar yang menjadi lapisan pemrograman di atas platform. Framework paling dikenal adalah Arduino, yang menyediakan fungsi familiar seperti pinMode(), digitalWrite(), dan Serial. Selain Arduino, tersedia framework lain tergantung platform yang dipakai, misalnya ESP-IDF (framework native resmi Espressif untuk ESP32, dengan akses lebih dalam ke fitur chip dibanding lewat Arduino) dan Zephyr (RTOS lintas vendor untuk perangkat yang butuh multitasking real-time). Satu platform bisa mendukung lebih dari satu framework sekaligus, dan framework yang dipilih menentukan gaya pemrograman serta API yang tersedia dalam kode.

### 5.4 Boards

Board adalah definisi spesifik untuk satu model board fisik, mencakup detail seperti kecepatan clock, ukuran RAM dan Flash, layout pin, serta parameter upload. PlatformIO mendukung ribuan board resmi dari berbagai vendor, dicari lewat pio boards <kata kunci> di CLI atau lewat pencarian di PlatformIO Home. Satu entri board pada dasarnya adalah file JSON berisi parameter-parameter tersebut, dipakai PlatformIO Core untuk mengetahui cara mengompilasi dan mengunggah firmware yang sesuai untuk board itu.

Tiga konsep inti yang dikombinasikan di platformio.ini: Platform, Framework, Board

Ketiga konsep ini saling melengkapi dan dideklarasikan bersama di tiap environment platformio.ini: Platform menentukan toolchain dan arsitektur yang dipakai, Framework menentukan API pemrograman yang tersedia, dan Board menentukan parameter hardware spesifik yang menjadi target.

### 5.5 Custom Platform & Board

Untuk board yang belum terdaftar secara resmi (misalnya board rancangan sendiri berbasis chip yang sudah didukung PlatformIO), PlatformIO mengizinkan pendefinisian board kustom lewat file JSON sendiri, disimpan di folder boards/ pada root project. Struktur dasarnya menyerupai definisi board resmi, berisi parameter seperti clock speed, ukuran memori, dan setting upload:

{
  "build": {
    "core": "esp32",
    "f_cpu": "240000000L",
    "flash_mode": "qio",
    "mcu": "esp32"
  },
  "connectivity": ["wifi", "bluetooth"],
  "frameworks": ["arduino", "espidf"],
  "name": "My Custom ESP32 Board",
  "upload": {
    "flash_size": "4MB",
    "maximum_ram_size": 327680,
    "maximum_size": 4194304,
    "speed": 460800
  },
  "url": "https://example.com",
  "vendor": "MyCompany"
}

Setelah file JSON ini tersimpan (misalnya sebagai boards/myboard.json), nama file tersebut (tanpa ekstensi) langsung bisa dipakai sebagai nilai board di platformio.ini:

[env:myboard]
platform = espressif32
board = myboard
framework = arduino

Untuk kasus yang lebih jarang, yaitu chip atau arsitektur yang benar-benar belum didukung PlatformIO sama sekali, PlatformIO juga mengizinkan pembuatan custom platform sendiri, berupa paket Python yang mendefinisikan cara build dan upload untuk arsitektur tersebut dari nol. Kebutuhan ini jauh lebih jarang dibanding custom board, karena mayoritas chip populer di pasaran umumnya sudah punya platform resmi maupun buatan komunitas.

## 6. Kesimpulan

PlatformIO menggantikan pola lama satu-IDE-per-vendor-chip dengan satu ekosistem terpadu: editor yang sama, format konfigurasi yang sama (platformio.ini), dan perintah CLI yang sama, terlepas dari mikrokontroler yang disasar. Tiga konsep inti (Platform, Framework, Board) dikombinasikan bebas dalam satu file konfigurasi untuk mendeskripsikan target build apa pun, sementara Library Management menghilangkan kebutuhan mengunduh dan mengelola dependency secara manual. Untuk kebutuhan yang belum tercakup board resmi, definisi board kustom lewat file JSON memberi jalan keluar tanpa harus menunggu dukungan resmi ditambahkan.

## 7. Glosarium Istilah

- PlatformIO Core: command-line tool yang menjadi mesin utama PlatformIO, dipakai langsung atau lewat IDE/Home.

- PlatformIO IDE: ekstensi PlatformIO yang berjalan di atas code editor seperti VS Code.

- PlatformIO Home: dashboard visual berbasis web yang berjalan lokal.

- PlatformIO Account: akun untuk mengakses layanan tambahan seperti PlatformIO Remote dan kolaborasi tim.

- platformio.ini: file konfigurasi utama sebuah project PlatformIO.

- Environment: satu target build independen, dideklarasikan sebagai satu bagian [env:nama] di platformio.ini.

- Platform: kombinasi toolchain kompiler dan definisi arsitektur untuk keluarga mikrokontroler tertentu.

- Framework: kumpulan API dan library dasar di atas platform, contohnya Arduino atau ESP-IDF.

- Board: definisi spesifik satu model board fisik (clock, memori, pin, parameter upload).

- lib_deps: opsi di platformio.ini untuk mendeklarasikan dependency library sebuah environment.

- Library Registry: direktori resmi library PlatformIO di registry.platformio.org.

- build_type: opsi yang menentukan mode build, umumnya release atau debug.

- SCons: build system berbasis Python yang dipakai PlatformIO Core untuk kompilasi dan linking.

- Custom Board: definisi board buatan sendiri lewat file JSON, untuk board yang belum terdaftar resmi.

- Custom Platform: paket Python buatan sendiri yang mendefinisikan cara build untuk arsitektur yang belum didukung PlatformIO.