Interface - Intermediate

------------------------

- I2C

- Concepts : bus, speed, pins, configuration : hw/sw (pullup etc)

- Limitation?

- Exercise : LCD display with PF85xx

- SPI

- Concept

- Exercise : read / write W25Q31

Daftar Percobaan I²C (Sensor BH1750 & GY-91)

- Pemindaian Jalur (I2C Scanner): Menjalankan program pemindai alamat untuk mendeteksi sensor BH1750 dan GY-91 yang dirangkai secara paralel pada satu bus I²C (pin SDA dan SCL), dan berhasil melacak alamat heksadesimal keduanya beroperasi bersamaan tanpa saling mengganggu.

- Resolusi Konflik Alamat: Melakukan manipulasi hardware dengan mengubah logika tegangan pada pin ADDR di modul sensor (menariknya ke jalur HIGH atau LOW). Percobaan ini membuktikan bahwa dua sensor yang bentuknya identik bisa diubah alamat software-nya agar tidak bertabrakan di satu bus.

- Uji Kecepatan Optimal (BH1750): Mengubah parameter kecepatan clock I²C dan berhasil mencapai titik operasional tinggi di 88.000 Hz, yang menghasilkan durasi penarikan data sensor pencahayaan dalam waktu 120 mikrodetik.

- Uji Ekstrem Underflow (GY-91): Memasukkan parameter kecepatan di luar spesifikasi fisik Arduino Uno, yaitu 10 MHz. Percobaan ini membuktikan terjadinya limitasi ukuran register (integer underflow), di mana waktu pembacaan GY-91 justru membengkak menjadi 2524 mikrodetik.

Daftar Percobaan SPI (Modul W25Q32)

- Validasi Perangkat Keras (JEDEC ID): Mengirimkan instruksi raw 0x9F ke cip memori untuk memvalidasi sambungan 4 kabel (CS, MOSI, MISO, SCK). Percobaan sukses mendeteksi identitas pabrikan Winbond (0xEF), tipe memori (0x40), dan kapasitas 4 Megabyte (0x16).

- Siklus Baca-Tulis Memori Flash: Mengeksekusi urutan hukum fisika memori Flash secara murni tanpa library pihak ketiga. Urutan yang dilakukan meliputi pembukaan akses (Write Enable), penghapusan sektor blok silikon (Sector Erase), penulisan teks "SPI" (Page Program), dan pembacaan kembali untuk memverifikasi keberhasilan penyimpanan.

- Uji Kecepatan Continuous Read (Non-Blocking): Membuat program State Machine 100% non-blocking untuk menarik 1000 byte data kosong secara beruntun dari alamat awal. Percobaan secara langsung membandingkan waktu tempuh clock 1 MHz (9296 mikrodetik) dengan kecepatan maksimal Arduino Uno 8 MHz (2232 mikrodetik).

Kesimpulan Eksperimen I²C

- Eksperimen Bus & I2C Scanner: Kita telah berhasil merangkai 4 komponen I2C berbeda (BH1750 x2 dan GY-91) dan LCD di atas satu jalur bus I²C (SDA & SCL) yang sama. Program I2C Scanner juga berhasil mendeteksi alamat heksadesimal kedua perangkat tersebut di dalam jaringan secara akurat tanpa saling bertabrakan.

- Resolusi Konflik Alamat I²C: Berdasarkan percobaan, konflik alamat (saat menggunakan dua sensor yang identik) dapat diselesaikan dengan memanipulasi perangkat keras. Kita harus mengubah status Pin ADDR pada modul (menyambungkannya ke HIGH atau LOW) untuk mengubah alamat perangkat lunaknya (misalnya pada BH1750 dari 0x23 menjadi 0x5C), sehingga keduanya bisa hidup berdampingan di satu bus.

- Limitasi Hardware & Uji Kecepatan: Pada pengujian sensor BH1750, kita berhasil mengoptimalkan kecepatan hingga 88.000 Hz (88 kHz) dengan rekor waktu penarikan data yang sangat singkat, yaitu sekitar 120 mikrodetik.

- Bug Siluman (Integer Underflow): Saat menguji sensor kelas industri GY-91 dengan menginput kecepatan ekstrem 10 MHz, Arduino tidak crash. Namun, limitasi ukuran register hardware memicu underflow, yang justru menyebabkan kecepatan anjlok parah menjadi sekitar 31 kHz (waktu baca membengkak menjadi ~2524 mikrodetik).

Kesimpulan Eksperimen SPI

- Kecepatan Brutal & Batas Arduino: Komunikasi perangkat keras SPI pada Arduino Uno memiliki batas maksimal 8 MHz. Dengan fitur Auto-Increment dan arsitektur Full-Duplex (jalur ganda: MOSI & MISO), kita berhasil menyedot 1000 byte data secara beruntun dari cip W25Q32 hanya dalam waktu ~2,2 milidetik (2232 mikrodetik).

- Bottleneck pada CPU: Pada kecepatan maksimal 8 MHz, transmisi data tidak lagi dihambat oleh jalur SPI, melainkan oleh Software Overhead (waktu yang dihabiskan oleh CPU Arduino untuk berputar mengeksekusi instruksi kodingan).

- Hukum Fisika Flash Memory: Memori Flash tidak mengizinkan penimpaan data secara instan. Blok silikon wajib dikosongkan terlebih dahulu menjadi 0xFF (bit 1) melalui perintah Sector Erase, sebelum data baru bisa disuntikkan (bit 0) menggunakan perintah Page Program.

- Sistem Pengalamatan: SPI tidak menggunakan sistem alamat software. Proses pemilihan target jauh lebih instan karena murni menggunakan kontrol perangkat keras, yaitu dengan menarik Pin Fisik CS (Chip Select) ke LOW.