## PENDAHULUAN

Laporan ini mendokumentasikan serangkaian eksperimen fundamental yang bertujuan untuk memvalidasi batas kemampuan perangkat keras (mikrokontroler Arduino Uno) dalam menjembatani domain sinyal analog dan digital. Ekstensi riset ini mencakup analisis Quantization Error pada Analog-to-Digital Converter (ADC), sintesis sinyal analog tiruan melalui Digital-to-Analog Converter (DAC) berbasis Pulse Width Modulation (PWM) dengan Low-Pass Filter RC, serta observasi empiris terhadap Teorema Nyquist-Shannon terkait Sampling Rate dan fenomena Aliasing.

## EKSPERIMEN 1: ANALISIS RESOLUSI ADC DAN QUANTIZATION ERROR

### 1.1 Tujuan Eksperimen

Membuktikan secara empiris batasan resolusi 10-bit pada mikrokontroler Arduino Uno dalam membaca sinyal analog yang kontinu, serta mengamati fenomena Quantization Error (galat kuantisasi) yang diakibatkannya.

### 1.2 Komponen dan Perangkat Keras

- Mikrokontroler Arduino Uno (berbasis ATmega328P).

- Sensor Suhu Linear Presisi LM35.

- Kabel Jumper dan Breadboard.

- Multimeter Digital.

### 1.3 Landasan Teori dan Rumus Matematis

Mikrokontroler tidak memproses tegangan secara kontinu. Sistem ADC mengubah level tegangan analog yang bersifat infinite (tak berhingga) menjadi deretan nilai diskrit (anak tangga). Pembulatan nilai tegangan asli ke level diskrit terdekat memunculkan distorsi informasi yang disebut Quantization Error.

A. Resolusi ADC dan LSB (Least Significant Bit)

Resolusi menentukan seberapa halus sebuah ADC dapat memecah rentang tegangan referensi. Arduino Uno memiliki ADC 10-bit.

Keterangan Variabel:

- : Least Significant Bit, yaitu representasi nilai tegangan terkecil untuk 1 langkah digital (Volt).

- : Tegangan referensi maksimal sistem (Pada Arduino Uno adalah ).

- : Resolusi bit ADC (10-bit).
Perhitungan untuk Arduino Uno:
Sistem buta terhadap perubahan tegangan di bawah amplitudo .

B. Konversi Digital ke Tegangan ()

Keterangan Variabel:

- : Estimasi tegangan analog yang masuk ke mikrokontroler (Volt).

- : Angka integer digital yang dibaca oleh sistem (rentang 0-1023).B. Konversi Digital ke Tegangan ()
Keterangan Variabel:

- : Estimasi tegangan analog yang masuk ke mikrokontroler (Volt).

- : Angka integer digital yang dibaca oleh sistem (rentang 0-1023).
Contoh Pembuktian Data Praktikum (Nilai ADC 52):

C. Karakteristik Transfer Sensor LM35

Sensor LM35 mengubah suhu menjadi tegangan dengan sensitivitas linear.

Berdasarkan datasheet, sensitivitas LM35 adalah  (atau ).

D. Implikasi Kuantisasi pada Pembacaan Suhu

Keterbatasan LSB menyebabkan sistem tidak dapat membaca kenaikan suhu secara mulus. Jarak minimal (lompatan) suhu antar-pembacaan adalah:

### 1.4 Implementasi Perangkat Lunak (Kode Sumber)

#include <Arduino.h>

const int pinLM35 = A0;
unsigned long timerADC = 0;
const long intervalADC = 1000; // Frekuensi sampling lambat untuk observasi

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  if (millis() - timerADC >= intervalADC) {
    int nilaiADC = analogRead(pinLM35);
    
    // Perhitungan matematis konversi ADC ke Tegangan dan Suhu
    float tegangan = (nilaiADC * 5.0) / 1024.0;
    float suhuCelcius = tegangan * 100.0; // Ekuivalen dengan pembagian 0.01

    Serial.print("Angka Mentah ADC: "); Serial.print(nilaiADC);
    Serial.print(" | Tegangan: "); Serial.print(tegangan, 3);
    Serial.print(" V | Suhu: "); Serial.print(suhuCelcius, 2);
    Serial.println(" °C");

    timerADC = millis();
  }
}

### 1.5 Kesimpulan dan Hasil Eksperimen 1

Pengujian menghasilkan bukti empiris yang presisi terhadap teori kuantisasi. Pada saat suhu sensor (LM35) ditingkatkan melalui perambatan panas tubuh, layar instrumen (Serial Monitor) merekam fluktuasi transisi data sebagai berikut:

- Pembacaan ADC awal:   Tegangan   Suhu Kalkulasi .

- Transisi pembacaan ADC:   Tegangan   Suhu Kalkulasi .

Sistem gagal mengukur gradasi linear di antara kedua suhu tersebut karena keterbatasan perangkat keras. Solusi untuk mitigasi deviasi ini meliputi intervensi hardware (penggunaan IC ADC beresolusi lebih tinggi seperti ADS1115 16-bit) maupun optimasi algoritma software (pendekatan oversampling dan implementasi Moving Average Filter).Sistem gagal mengukur gradasi linear di antara kedua suhu tersebut karena keterbatasan resolusi perangkat keras (terpaku pada lompatan ). Untuk mitigasi deviasi dan peningkatan presisi pada arsitektur sistem tertanam nyata, direkomendasikan dua pendekatan:

- Intervensi Perangkat Keras (Hardware Upgrade): Menggunakan modul eksternal ADC beresolusi tinggi (misal: ADS1115 16-bit) yang mampu menekan nilai LSB hingga level mikrovolt.

- Optimasi Algoritma (Software Interventions): Mengimplementasikan teknik komputasi Oversampling (mengambil puluhan sampel untuk ekstraksi 2-bit resolusi virtual tambahan) dan Moving Average Filter untuk memuluskan kurva fluktuasi secara matematis.

Untuk mengatasi batasan hardware di atas, diterapkan filter perangkat lunak menggunakan array dengan 20 sampel historis untuk merekonstruksi garis kontinu antar interval kuantisasi.

#include <Arduino.h>

const int pinLM35 = A0;
const int jumlahSampel = 20; 
int indexSampel = 0;
float totalSuhu = 0;
float arraySuhu[jumlahSampel]; 

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  for (int i = 0; i < jumlahSampel; i++) {
    arraySuhu[i] = 0;
  }
}

void loop() {
  int nilaiADC = analogRead(pinLM35);
  float tegangan = (nilaiADC * 5.0) / 1024.0;
  float suhuKasar = tegangan * 100.0; 

  totalSuhu = totalSuhu - arraySuhu[indexSampel]; 
  arraySuhu[indexSampel] = suhuKasar; 
  totalSuhu = totalSuhu + arraySuhu[indexSampel]; 
  
  indexSampel = indexSampel + 1;
  if (indexSampel >= jumlahSampel) {
    indexSampel = 0; 
  }

  float suhuHalus = totalSuhu / jumlahSampel;

  Serial.print("Kasar (Hardware): ");
  Serial.print(suhuKasar, 2);
  Serial.print(" °C | Halus (Software): ");
  Serial.print(suhuHalus, 2);
  Serial.println(" °C");
  delay(50);
}

### Analisis Solusi Optimasi Perangkat Lunak (Moving Average Filter)

Untuk memitigasi lompatan brutal pada perangkat keras murni tanpa harus melakukan upgrade hardware yang mahal, diterapkan algoritma Simple Moving Average (SMA). Algoritma ini bertindak sebagai Low-Pass Filter pada domain digital yang meredam derau (noise) frekuensi tinggi dan galat kuantisasi.

Teori dan Rumus Matematis Sistem: Algoritma ini menggunakan buffer array memori sirkular yang menyimpan sekumpulan () pembacaan data terakhir. Nilai akhir (Suhu Halus) didapatkan dari rata-rata deret matematika:

Dengan mengalkulasi rata-rata dari osilasi nilai diskrit sensor (misalnya sensor berayun antara  dan ), operasi matematika pembagian akan menciptakan nilai-nilai pecahan desimal di antara batas tersebut, secara efektif menghasilkan resolusi virtual yang jauh melampaui kemampuan asli cip silikon 10-bit.

Cuplikan Data dan Bukti Fenomena Fisik: Tabel berikut diambil secara acak dari rekaman instrumen Serial Monitor saat pengujian tubuh (merambatkan panas secara gradual ke sensor LM35).

| Tahap Observasi | Pembacaan Hardware (Kasar) | Kalkulasi Software (Halus) | Keterangan Fenomena / Analisis |
| --- | --- | --- | --- |
| Iterasi ke-1 |  |  | Array memori memproses data pertama (). |
| Iterasi ke-9 |  |  | Fase Cold Start (Buffer sedang berproses mengisi data aktual menggantikan elemen nilai nol dari inisialisasi). |
| Steady State |  |  | Memori buffer sudah penuh ( data riil). Nilai sistem menjadi valid. |
| Pemanasan |  |  | Sensor mulai bereaksi lambat terhadap suhu tubuh. |
| Galat Kuantisasi |  |  | Hardware melompat brutal sejauh ("buta" resolusi). |
| Resolusi Virtual |  |  | Intervensi matematis (software) mulai menebak celah dan mengisi jurang lompatan resolusi tersebut. |
| Resolusi Virtual |  |  | Kurva nilai suhu bergerak naik secara elegan dan kontinu meskipun perangkat keras beroperasi secara kaku. |

### Hasil dan Kesimpulan Eksperimen I

Data empiris membuktikan terjadinya lompatan diskrit hardware dari  langsung ke  maupun dari  langsung ke . Penggunaan algoritma Moving Average berhasil menyelesaikan defisiensi sistem ini. Terekam dua fenomena utama: (1) Fase Cold Start di mana sistem butuh 20 siklus jeda komputasi untuk mencapai nilai suhu sebenarnya. (2) Keberhasilan Ilusi Resolusi Tinggi, di mana perangkat lunak berhasil mengakali keterbatasan fisik ADC dengan menyintesis angka termal transisi yang mulus. Ini merepresentasikan pola pikir esensial integrasi perangkat IoT: memaksimalkan hardware hemat biaya melalui arsitektur komputasi perangkat lunak cerdas

## EKSPERIMEN 2: SINTESIS DAC MENGGUNAKAN LOW-PASS FILTER RC

### 2.1 Tujuan Eksperimen

Mendemonstrasikan prinsip sintesis sinyal analog dari domain mikrokontroler murni digital dengan memanfaatkan sirkuit pasif Low-Pass Filter untuk mengintegrasikan sinyal Pulse Width Modulation (PWM).

### 2.2 Komponen dan Perangkat Keras

- Mikrokontroler Arduino Uno.

- Kapasitor Elektrolit (Elco)  / .

- Resistor (berkisar pada toleransi  - ).

- Multimeter Digital.

### 2.3 Landasan Teori dan Rumus Matematis

Mikrokontroler seri ATmega328P tidak dibekali periferal Digital-to-Analog Converter (DAC) internal. Keluaran logika pin mikrokontroler secara mutlak tertambat pada keadaan  () atau Ground (). Untuk menghasilkan nilai tengahan (contoh: ), digunakan metode Pulse Width Modulation (PWM). Sinyal PWM ini, yang berbentuk gelombang kotak berfrekuensi tinggi, dapat 'diratakan' menjadi tegangan searah (DC) murni dengan menggunakan kombinasi resistor dan kapasitor.

A. Siklus Kerja PWM (Duty Cycle)

Resolusi kontrol PWM pada arsitektur perangkat keras ini adalah 8-bit (rentang registrasi 0 - 255).

Keterangan Variabel:

- : Rasio periode sinyal bernilai logika HIGH (aktif) terhadap total periode gelombang.

- : Parameter integer masukan (0-255).

B. Tegangan Analog Keluaran Sintetis ()

Tegangan akhir yang dapat dikonversi sebanding dengan persentase Duty Cycle.

Keterangan Variabel:

- : Tegangan analog konstan yang dihasikan filter (Volt).

- : Potensial tegangan absolut pin digital (nominally , bergantung regulasi sirkuit USB host).B. Tegangan Analog Keluaran Sintetis ()
Tegangan akhir yang dapat dikonversi sebanding dengan persentase Duty Cycle.
Keterangan Variabel:

- : Tegangan analog konstan yang dihasikan filter (Volt).

- : Potensial tegangan absolut pin digital (nominally , bergantung regulasi sirkuit USB host).
Contoh Pembuktian Data Praktikum (Register PWM 200):

C. Frekuensi Cut-off Filter RC ()

Parameter krusial filter pasif orde pertama untuk memastikan redaman sinyal switching digital.

Keterangan Variabel:

- : Titik frekuensi potong (Hertz), frekuensi di atas nilai ini akan direduksi.

- : Resistansi resistor penyusun filter (Ohm).

- : Kapasitansi sirkuit filter (Farad).
(Frekuensi fundamental PWM Arduino adalah . Dengan komponen kapasitor  dan resistor rentang kilo-Ohm, nilai  menduduki spektrum , efektif mendegradasi komponen spektral frekuensi tinggi dari PWM).

### 2.4 Implementasi Perangkat Lunak (Kode Sumber)

#include <Arduino.h>

const int pinPWM = 9;

void setup() {
  pinMode(pinPWM, OUTPUT);
  // Eksekusi sintesis sinyal (parameter register diuji berturut-turut pada 64, 127, dan 200)
  analogWrite(pinPWM, 127); 
}

void loop() {
  // Pembangkitan gelombang kotak ditangani secara otonom oleh Timer Hardware
}

### 2.5 Kesimpulan dan Hasil Eksperimen 2

Hasil pembacaan profil tegangan menggunakan Multimeter Digital terhadap sambungan keluaran filter RC menunjukkan korelasi kalkulasi teoretis dan fisis yang tinggi.

- Pada nilai register PWM 64 (Duty cycle ): Multimeter membaca potensial ekuivalen .

- Pada nilai register PWM 127 (Duty cycle ): Multimeter membaca potensial ekuivalen .

- Pada nilai register PWM 200 (Duty cycle ): Multimeter membaca potensial ekuivalen stabilisasi konstan di kisaran .

Fluktuasi minor pada instrumen pengukuran (transien  melaju ke ) dapat diatribusikan pada karakteristik waktu pengisian muatan (charging time constant) sel kapasitansi, intervensi ripple voltage harmonisa, serta faktor deviasi tegangan suplai jalur USB perangkat host. Filter pasif telah beroperasi sebagaimana DAC satu-kanal eksternal.

## EKSPERIMEN 3: TEORI NYQUIST-SHANNON DAN FENOMENA ALIASING

### 3.1 Tujuan Eksperimen

Membuktikan urgensi pemilihan kecepatan sampling (sampling rate) terhadap rekonstruksi sinyal periodik, dan memvalidasi kriteria Nyquist-Shannon melalui injeksi parasitik medan elektromagnetik berfrekuensi rendah.

### 3.2 Komponen dan Perangkat Keras

- Mikrokontroler Arduino Uno.

- Kabel Jumper (sebagai antena konduktif terbuka).

- Tubuh manusia (bertindak sebagai medium reseptor gelombang AC 50 Hz).

### 3.3 Landasan Teori dan Rumus Matematis

Konversi domain dari sinyal analog-kontinu (continuous-time) menuju sistem digital diskrit (discrete-time) diatur secara mutlak oleh Teorema Sampling Nyquist-Shannon.

A. Kriteria Nyquist-Shannon

Sebuah sinyal dengan komponen frekuensi tertinggi  hanya dapat dikonstruksi kembali secara identik jika direkam dengan frekuensi cuplik/sampling () yang memenuhi syarat:

Keterangan Variabel:

- : Sampling Rate atau frekuensi pengambilan sampel (Hertz atau siklus per detik).

- : Frekuensi maksimum sinyal target.
Pada eksperimen, objek ukur (noise induksi jala-jala listrik PLN) berosilasi stabil di frekuensi . Syarat mutlak pengkodean sampling menuntut tingkat  (Interval cuplik ).

B. Fenomena Aliasing

Apabila kondisi  terjadi, informasi spektrum pita-frekuensi-tinggi akan "melipat" ke pita rendah, menghasilkan konstruksi artefak matematis yang menipu kalkulasi sistem (Aliasing). Frekuensi aliasing () dihitung:

*(Dimana k adalah bilangan bulat pengali)*B. Fenomena Aliasing

Apabila kondisi  terjadi, informasi spektrum pita-frekuensi-tinggi akan "melipat" ke pita rendah, menghasilkan konstruksi artefak matematis yang menipu kalkulasi sistem (Aliasing). Frekuensi aliasing () dihitung:

(Dimana k adalah bilangan bulat pengali)

Contoh Pelanggaran pada Praktikum:

Penggunaan interval 18 ms setara dengan . Kecepatan  gagal memenuhi syarat mutlak , sehingga memicu aliasing fatal.

### 3.4 Implementasi Perangkat Lunak (Kode Sumber)

#include <Arduino.h>

const int pinAntena = A1;
// Pengujian Kecepatan Sampling
// Kondisi 1 (Sesuai Nyquist): 2 ms (setara frekuensi 500 Hz)
// Kondisi 2 (Pelanggaran Nyquist/Aliasing): 18 ms (setara frekuensi ~55 Hz)
const int intervalSampling = 2; 
unsigned long timerSampling = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200); // Baudrate ditingkatkan untuk mengakomodir transmisi kecepatan tinggi
}

void loop() {
  if (millis() - timerSampling >= intervalSampling) {
    int sinyalTubuh = analogRead(pinAntena);
    
    Serial.print("Gelombang_PLN:");
    Serial.println(sinyalTubuh);
    
    timerSampling = millis();
  }
}

### 3.5 Kesimpulan dan Hasil Eksperimen 3

Melalui instrumen Serial Plotter berbasis injeksi tegangan bolak-balik (AC) induksi dari udara melalui sentuhan tubuh pada pin floating, efek kausalitas Teori Nyquist tervalidasi secara komprehensif:

- Validasi Nyquist (Kondisi Ideal - Sampling 2 ms / ): Resolusi sampling rate sukses melampaui rasio batas ambang minimum. Hasil ekstraksi memetakan kontur waveform berupa gelombang sinus simetris  tanpa distorsi signifikan. Titik-titik cuplik mendeskripsikan elevasi kurva yang gradual dan representatif (menunjukkan rentang transisi numerikal yang halus).

- Kejadian Aliasing (Pelanggaran - Sampling 18 ms / ): Karena sampling rate direduksi hingga margin di bawah kriteria minimum (mendekati frekuensi sinyal referensi), terjadi degradasi penarikan gelombang. Pembacaan ADC mengalami lompatan disorientasi ekstrem secara interupsi (merambat tak terprediksi ke batas referensi minimum 0 maupun limit ambang maksimal 1023).* Kejadian Aliasing (Pelanggaran - Sampling 18 ms / ): Karena sampling rate direduksi hingga margin di bawah kriteria minimum (mendekati frekuensi sinyal referensi), terjadi degradasi penarikan gelombang. Pembacaan ADC mengalami lompatan disorientasi ekstrem secara interupsi (misalnya, data berosilasi liar dari nilai 427, melompat tajam ke 668, lalu menabrak limit atas 1023 sebelum anjlok menjadi 0). Gelombang asali hilang dan direpresentasikan sebagai sinyal derau palsu (Aliased Signal). Parameter sampling rate menjadi syarat vital integrasi sistem IoT.

Laporan di atas disusun berdasarkan observasi praktikum lapangan.